7. Правила хранения и транспортирования

Печи  должны храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрообогревателя от 1С до 40С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С.

Транспортирование печей допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования “С” ГОСТ 23216-78.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу печей при соблюдении потребителем правил  эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи (передачи). Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления электрообогревателей, если день его продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков электрообогревателей удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9. Свидетельство о приемке

Печь электрическая ПЭТ-4-1,5 соответствует ТУ 3442-021-12589972-2003 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  "____"____________ 20___ г.                   Штамп ОТК

Продан __________________________                            Дата продажи ______________________

Изготовлено в России

Обогреватель электрический

## ПЭТ-4-1,5

Паспорт

ПЭТ 000-03 ПС

АВ24

Сертификат соответствия № РОСС.RU.АВ24.Н05177 от 28.03.2012 по 27.03.2015

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между  паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации

- Hазначение изделия

Обогреватель электрический ПЭТ-4-1,5 (в дальнейшем именуемый "печь") предназначен для получения тепловой энергии в технологических процессах в условиях производства в складских и аналогичных помещениях с целью поддержания заданной температуры и влажности. Изготовление печей ПЭТ-4-1,5 повышенной тепловой мощности производится только при наличии специального договора (соглашения) между изготовителем и заказчиком.

#### 2. Технические характеристики и показатели энергоэффективности

Расход электроэнергии, кВт/час                                                   1,5

Номинальная потребляемая мощность, кВт	                           1,5

Hапряжение сети, В                                                                       220

Класс защиты от поражения  электрическим током                 01 или 1

Тип нагревательного элемента                                      ТЭН 100 А 10/0,7 S 220

Количество ТЭН                                                                              2

Габаритные размеры, мм                         	              646    246    172

Масса, кг, не более                                                                         4,8

Срок службы печи составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрообогревателя не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

3. Комплект поставки

1. Печь                                    1 шт.

2. Сетевой шнур                    1 шт. (по согласованию с потребителем)

3. Паспорт                              1 шт.

4. Устройство и работа

Печь представляет  собой  кожух,  внутри  которого расположены трубчатые электронагревательные  элементы  (ТЭH).  Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу  дном,  а  с торцевых сторон - крышками. Электронагревательные элементы печи соединены параллельно.

На объекте печь крепится при помощи четырех ножек через овальное отверстие 16х14 мм болтами М12.

Подвод питания осуществляется через  отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек, либо через просечки в корпусе.

5. Указание мер безопасности

Перед включением печи в сеть убедитесь в исправности шнура,  вилки, розетки и надежность крепления всех элементов.

При первом включении возможно обгорание ТЭН, что не является неисправностью.

Подключение к электрической сети производится: для переносных изделий - через  3-х  полюсную розетку с заземляющим контактом, установка которой при ее отсутствии производится специализированной организацией; для стационарной установки - через 2-х полюсную розетку или выключатель с обязательным подключением заземляющего провода к болту заземления печи.

В случае установки электрообогревателя на деревянном полу для предотвращения его возгорания необходимо проложить теплоизолирующий металлический лист размером 260х650 толщиной 0,5-1мм.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

-  эксплуатировать печь без заземления его корпуса;

- эксплуатация печи непосредственно под розеткой;

- оставлять без присмотра работающую  печь;

- снимать кожух при включенной в розетку вилке;

- накрывать печь материей, предметами одежды и т.п.;

- устанавливать печь в помещениях с повышенной влажностью.

6. Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация печей производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Во избежание выхода из строя печи необходимо содержать его в  чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

Осмотр и профилактические работы должны производится квалифицированным персоналом в следующем порядке:

- контактные и токоведущие поверхности ТЭH должны быть очищены от  пыли и грязи;

- продуть печь сухим сжатым воздухом  или  очистить  пылесосом  и протереть кожух х/б тканью;

- при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭH, на элементах крепления соединительных  и  подводящих проводов;

- при отсутствии электрической цепи в электронагревателях,  определить неисправный ТЭH и заменить его;

- поврежденный шнур питания заменить:

а) для стационарной установки класса защиты 01 шнуром

ПРС-ВП-2х0,75-250-2-6-2,2

б) для переносных изделий класса защиты 1 шнуром

ПРС-ВП-3х0,75-250-2-6-2,2

При монтаже и эксплуатации сопротивление изоляции в холодном состоянии не должно быть ниже 10 МОм.    Для восстановления сопротивления изоляции после длительного хранения необходимо просушить обогреватель в термостате с температурой 150 - 200С в течение 2…4 часов или подключить его на 1/3 номинального напряжения.